แบบจำลองการถดถอยสำหรับการพยากรณ์จำนวนผู้โดยสาร BTS/MRT กรุงเทพฯ (ฉบับ rev10 — bus_stop_mean_dist)

1. บทนำ: การวิเคราะห์ความยืดหยุ่น (Elasticity Analysis)

การวิเคราะห์ความยืดหยุ่น (Elasticity Analysis) เป็นเครื่องมือทางเศรษฐมิติที่ใช้วัดว่าตัวแปรตาม (Dependent Variable) ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ (Independent Variable) มากน้อยเพียงใดในเชิงเปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ หากตัวแปร X เพิ่มขึ้น 1% ตัวแปร Y จะเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์

ในบริบทของระบบขนส่งสาธารณะ การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นถูกนำมาใช้เพื่อทำความเข้าใจว่า ปัจจัยแวดล้อมรอบสถานี เช่น คุณภาพทางเดินเท้า การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ มีผลต่อจำนวนผู้โดยสารอย่างมีนัยสำคัญเพียงใด

การวิเคราะห์นี้ใช้แบบจำลอง Log-Log OLS ซึ่งสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้สามารถแปลงเป็นค่าความยืดหยุ่นได้โดยตรง ทำให้การเปรียบเทียบผลกระทบระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ทำได้ง่ายและสื่อความหมายชัดเจน

2. ภาพรวมของแบบจำลอง

แบบจำลองนี้ใช้ OLS แบบ Log-Log เพื่อประมาณค่าความยืดหยุ่นของจำนวนผู้โดยสารสถานีรถไฟฟ้า ครอบคลุมสถานี BTS และ MRT ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 193 สถานี ได้ค่า R² = 0.4328 และ Adjusted R² = 0.4114 ตัวแปรอิสระแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ (1) ตัวแปรคุณภาพทางเดินเท้า 3 มิติ ได้แก่ พื้นผิว (Surface) ร่มเงา (Shade) และความปลอดภัยจากสิ่งกีดขวาง (Obstacle-free) และ (2) ตัวแปรระบบขนส่งเชื่อมต่อ ได้แก่ วินมอเตอร์ไซค์ จักรยานสาธารณะ แท็กซี่ และระยะทางเฉลี่ยถึงป้ายรถเมล์

| จำนวนสถานี (n) | 193 |
| --- | --- |
| R² | 0.4328 |
| Adjusted R² | 0.4114 |
| F-statistic | 32.72 |
| p-value (F) | < 0.0001 |
| จำนวนตัวแปรอิสระ | 7 |

3. รูปแบบสมการ

แบบจำลองอยู่ในรูป Log-Log ดังนี้:

log(Ridership + 1)  =  α  +  Σ  βᵢ · log(Xᵢ + 1)  +  ε

โดยที่ α คือค่าคงที่ (Intercept), βᵢ คือสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของตัวแปร Xᵢ และ ε คือค่าความคลาดเคลื่อน ค่า +1 ถูกเพิ่มก่อนการ Log เพื่อป้องกันปัญหากรณีตัวแปรมีค่าเป็นศูนย์

การแปลความหมายสัมประสิทธิ์ βᵢ: หาก Xᵢ เพิ่มขึ้น 1% จำนวนผู้โดยสารจะเปลี่ยนแปลงประมาณ βᵢ% สัมประสิทธิ์บวก = ผลเชิงบวก, สัมประสิทธิ์ลบ = ผลเชิงลบ

4. สมการที่ประมาณค่าได้

ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์จากข้อมูล 193 สถานี (*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.10):

log(Ridership + 1)  =  +6.2200  ***  (p < 0.001)

+  0.1771  · log(surface_pct_1 + 1)       .  (p = 0.058)

+  0.0501  · log(shade_pct_1 + 1)             (p = 0.302)

+  0.0529  · log(obs_pct_1 + 1)               (p = 0.489)

+  0.5710  · log(win_count + 1)          ***  (p < 0.001)

+  0.6215  · log(bike_share_count + 1)   ***  (p < 0.001)

+  0.6037  · log(taxi_count + 1)         ***  (p < 0.001)

−  0.0557  · log(bus_stop_mean_dist + 1)      (p = 0.289)

5. คำอธิบายตัวแปร

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวแปรทั้งหมดพร้อมคำอธิบาย หน่วย ค่าสัมประสิทธิ์ และนัยสำคัญ:

| ตัวแปร | คำอธิบาย | หน่วย | β | p-value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| surface_pct_1 | สัดส่วนทางเดินเท้าที่มีคุณภาพพื้นผิวระดับดี (score=1) | % | +0.1771 | 0.058 . |
| shade_pct_1 | สัดส่วนทางเดินเท้าที่มีร่มเงาระดับดี (score=1) | % | +0.0501 | 0.302 |
| obs_pct_1 | สัดส่วนทางเดินเท้าที่ปลอดจากสิ่งกีดขวาง (score=1) | % | +0.0529 | 0.489 |
| win_count | จำนวนจุดรับ-ส่งวินมอเตอร์ไซค์รอบสถานี | จุด | +0.5710 | <0.001 *** |
| bike_share_count | จำนวนจุดจอดจักรยานสาธารณะรอบสถานี | จุด | +0.6215 | <0.001 *** |
| taxi_count | จำนวนจุดจอดแท็กซี่รอบสถานี | จุด | +0.6037 | <0.001 *** |
| bus_stop_mean_dist | ระยะทางเฉลี่ยถึงป้ายรถประจำทาง | เมตร | −0.0557 | 0.289 |

6. หมายเหตุการแปลผล

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, . p<0.10 (Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors: HC3)

ค่าสัมประสิทธิ์ (β) แปลความหมายเป็น Elasticity: หากตัวแปร X เพิ่มขึ้น 1% จำนวนผู้โดยสารจะเปลี่ยนแปลง β%

ระบบคะแนนทางเดินเท้า: −1 = คุณภาพแย่, 0 = ปานกลาง, 1 = ดี ใช้กับมิติ Surface (พื้นผิว), Shade (ร่มเงา) และ Obstacle (สิ่งกีดขวาง)

bus_stop_mean_dist มีเครื่องหมายลบ หมายความว่า สถานีที่อยู่ใกล้ป้ายรถเมล์โดยเฉลี่ยมีผู้โดยสารมากกว่า (ใกล้กว่า = ดีกว่า)

ค่า +1 ก่อน Log (Log Offset = 1) ช่วยให้รวมตัวแปรที่มีค่าเป็น 0 ได้ในแบบจำลอง

ข้อมูลชุด rev10 ครอบคลุม 193 สถานี BTS และ MRT